|  | Junta de Licitaciones y Contratos |
| --- | --- |

ADENDO No.01 A LA INVITACION A COTIZAR No.031 DE 2007.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1.-  CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

| No. | ELEMENTOS | UND | CANTIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscopio Binocular | Unidad | 18 |
| 2 | Microscopio Binocular Angulo de 45 º | Unidad | 1 |

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS TENICAS MICROSCOPIOS  BINOCULARES

- Estativo metálico sólido y compacto

- Óptica acromática, de cristal de alta calidad y alto contraste

- Tubo binocular oblicuo con graduación de distancia interpupilar, ajustable,

- Ángulo de observación a  30º con rotación de 360º

- 2 oculares con corrección de dioptrías 10x y con señalizador

- Revolver con cuatro objetivos:  4x y 10x, (40x y 100x resortados)

- Platina con carro metálico graduado e inoxidable, sistema de desplazamiento en   dirección X –Y además de sujetaobjetos

- Cremallera y piñón metálicos e inoxidables que no necesiten mantenimiento
mecánico

- Enfoque macro y micrométrico coaxial a ambos lados

- Porta condensador desplazable

- Condensador de luz con diafragma a iris

- Iluminación halógena de 6V-12V/20W con bombillo de repuesto

- Fusible para 110-120V

- Regulador de intensidad luminosa

- Cable con clavija plana de seguridad

- Filtro azul, verde y amarillo

- Aceitera con aceite de inmersión

- Funda Protectora

- Manual del usuario

- Tiempo de garantía

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS TECNICAS MICROSCOPIO  BINOCULAR ANGULO 45º

- Estativo metálico, inoxidable sólido y compacto

- Óptica acromática, de cristal de alta calidad y alto contraste

- Tubo binocular oblicuo con graduación de distancia interpupilar ajustable,

ángulo de observación a  45º con rotación de 360º

- 2 oculares con corrección de dioptrías 10x de campo amplio y con señalizador

- Revolver con cuatro objetivos:  4x y 10x, (40x y 100x resortados)

- Platina con carro metálico graduado e inoxidable, sistema de desplazamiento en dirección X –Y además de sujetaobjetos

- Cremallera y piñón metálicos e inoxidables que no necesiten mantenimiento
mecánico

- Enfoque macro y micrométrico coaxial a ambos lados

- Porta condensador desplazable y centrable

- Condensador de luz con diafragma a iris tipo ABBE N.A. 1.25

- Iluminación halógena de 6V-12V/20W con bombillo de repuesto

- Fusible para 110-120V

- Regulador de intensidad luminosa

- Cable de alimentación con clavija plana de seguridad
Filtro Azul

- Aceitera con aceite de inmersión

- Funda Protectora

- Manual del usuario

- Debe permitir ampliación a otras técnicas ópticas tales como contraste de fases, campo oscuro, polarización, microfotografía digital y video

- Tiempo de Garantía

Popayán, Ciudad Universitaria, 11 de diciembre de 2007

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente